| Logo ou Nom Etablissement | Gestion des réfrigérateurs des offices alimentaires en EMS | Référence |
| --- | --- | --- |
|  |  | Date : |
|  |  | Version : |

Les réfrigérateurs des offices alimentaires et de la salle à manger sont destinés exclusivement au stockage à une température comprise entre +1°C et +4°C, des aliments réservés aux résidents (pas de médicaments, pas de denrées alimentaires des professionnels).

# Référence

Arrêté du 21 décembre 2009 – texte européen 852/2004.

# Personnes concernées

Agent dédié au service hôtelier selon fiche de poste.

# Gestion du réfrigérateur

- Les aliments sont répartis selon les zones de froid.

- Pas de carton dans le réfrigérateur : les aliments doivent être préalablement décartonnés.

- Les aliments sont rangés selon leur date limite de consommation (premier rentré, premier sorti).

- Les aliments déjà réchauffés ne doivent jamais être réfrigérés.

- Les denrées personnelles des résidents ne doivent pas, en principe, être placées dans le réfrigérateur des offices alimentaires ; cependant, en l’absence de réfrigérateur dédié, cela peut être fait, à condition de placer les denrées dans une boîte en plastique ou en verre, hermétique et propre, identifiée et datée.

# Au quotidien

- Contrôler la température interne du réfrigérateur et la reporter sur la fiche de contrôle (annexe).

- Contrôler les dates limites de consommation (DLC).

- Contrôler la validité des produits liquides ouverts :

  - vin :  à voir avec le producteur,

  - jus de fruit :  24 h au réfrigérateur,

  - lait : 24 h au réfrigérateur (le lait réchauffé doit être jeté).

- Contrôler la date de fabrication des eaux gélifiées le cas échéant (reconstituée de moins de 24 h).

- Jeter toutes les denrées défectueuses, périmées, mal ou non protégées ou non datées.

- Essuyer avec une lavette imbibée d’une solution détergente les grilles et la contre-porte, puis les surfaces extérieures du réfrigérateur.

# Entretien hebdomadaire

- Matériel nécessaire :

  - solution détergente et désinfectante agréée contact alimentaire,

  - lavettes propres et papier absorbant

- Débrancher si possible le réfrigérateur et le vider.

- Poser le contenu loin d’une source de chaleur dans un sac isotherme.

- Enlever les grilles et les mettre dans le lave-vaisselle.

- Nettoyer l’intérieur de l’enceinte du haut vers le bas, la contre-porte, les joints et les essuyer avec du papier.

- Replacer les grilles et les aliments selon leur nature.

- Rebrancher.

- Nettoyer l’extérieur du réfrigérateur.

- Vérifier l’état du bac s’il existe et le nettoyer toutes les semaines.

- Remplir la fiche de traçabilité.

# Trimestriellement ou semestriellement ou selon les besoins

- Dépoussiérer la grille arrière du réfrigérateur.

- Procéder au dégivrage si nécessaire, en même temps que l’entretien hebdomadaire.

# Conduite à tenir en cas de non-conformité des températures

- Si la température est entre 5° et 10°C : vérifier la fermeture de porte, vérifier le thermostat et contrôler de nouveau 2 à 3 h plus tard.

- Si la température est > à 10° : jeter le contenu du réfrigérateur, vérifier le thermostat et contrôler à nouveau 2-3 h plus tard.

- Si la température est <2°C : diminuer la puissance. Contrôler 3 h après.

Si le dysfonctionnement persiste, appeler le service technique.

Annexe

- Si la température est entre 5° et 10°C : vérifier la fermeture de porte, vérifier le thermostat et contrôler de nouveau 2 à 3 h plus tard.

- Si la température est > à 10° : jeter le contenu du réfrigérateur, vérifier le thermostat et contrôler à nouveau 2-3 h plus tard. Si le dysfonctionnement persiste, appeler le service technique ou prévenir la hiérarchie.

- Si la température est <2°C : diminuer la puissance. Contrôler 3 h après. Appeler le service technique ou prévenir la hiérarchie.

- Si la température est entre 5° et 10°C : vérifier la fermeture de porte, vérifier le thermostat et contrôler de nouveau 2 à 3 h plus tard.

- Si la température est > à 10° : jeter le contenu du réfrigérateur, vérifier le thermostat et contrôler à nouveau 2-3 h plus tard. Si le dysfonctionnement persiste, appeler le service technique ou prévenir la hiérarchie.

- Si la température est <2°C : diminuer la puissance. Contrôler 3 h après. Appeler le service technique ou prévenir la hiérarchie.

CONTROLE JOURNALIER DES TEMPERATURES DU REFRIGERATEUR ALIMENTAIRE

Le thermomètre dopit être placé en position droite

Le thermomètre dopit être placé en position droite

La température doit être comprise entre +2°C et +5°C

La température doit être comprise entre +2°C et +5°C

| MOIS : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Heure | Température | Initiales |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |

ENTRETIEN DU REFRIGERATEUR ALIMENTAIRE

Nettoyage avec un détergent-désinfectant agréé contact alimentaire + vérification des péremptions

Nettoyage avec un détergent-désinfectant agréé contact alimentaire + vérification des péremptions

| MOIS : |  |  |  | DEGIVRAGE MENSUEL : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Date | Initiales |  | Date | Initiales |
| S1 |  |  |  |  |  |
| S2 |  |  |  |  |  |
| S3 |  |  |  |  |  |
| S4 |  |  |  |  |  |
| S5 |  |  |  |  |  |