| Logo ou Nom Etablissement | Prévention du risque infectieux et cathéter périphérique MIDLINE | Référence |
| --- | --- | --- |
|  |  | Date : |
|  |  | Version : |

1. Objectifs

###### Identifier et prévenir :

###### les risques infectieux et les complications liés à la manipulation du Midline,

###### les risques d’accidents avec exposition au sang.

###### Harmoniser et améliorer les pratiques des professionnels.

2. Domaine d’application

- Infirmier(e) diplômé(e) d’état

- Médecin

3. Définition

Le Midline est un cathéter veineux périphérique profond introduit au-dessus du pli du coude dans la veine basilique ou à défaut céphalique et dont l’extrémité se situe dans la veine axillaire (au-dessous de la clavicule) : ce n’est pas une voie veineuse centrale.

|  | Point d’insertion : veine basilique ou céphalique |
| --- | --- |

Il existe 2 types de cathéter Midline différents et déterminant les conditions d’utilisation et de gestion de ces dispositifs :

| Midline avec prolongateur intégré Prolongateur intégré Pose en établissement de santé sous écho- guidage par personnel autorisé dans les mêmes conditions d’asepsie que le PICC line. | Midline sans prolongateur intégré Pose en établissement de santé sous écho- guidage par personnel autorisé dans les mêmes conditions d’asepsie que pour un cathéter périphérique. |
| --- | --- |

Il est important voire indispensable de récupérer le carnet de suivi du dispositif afin de pouvoir identifier le type de cathéter posé et d’en assurer le suivi et la traçabilité.

4. Indications

Le Midline permet l’administration de traitements IV périphériques chez un résident ayant un mauvais capital veineux à savoir : hydratation, certains antibiotiques non veinotoxique (PH entre 5 et 9) ou certaines alimentations parentérales hypo-osmolaire < 900 mOsm/l, transfusion…

5. Mesures de prévention

Les mesures de prévention du risque infectieux diffèrent en fonction du Midline qui dispose ou non   d’un prolongateur intégré.

| Mesures de prévention | Midline avec prolongateur intégré | Midline sans prolongateur intégré |
| --- | --- | --- |
| Durée de maintien | En place de 7 à 30 jours | En place sans excéder 7 jours |
| Fréquence de réfection du pansement | - Dans les 24 h suivant la pose du Midline en cas de saignement ou de la présence d’une compresse sur le point de ponction. - Tous les 4 jours si point de ponction non visible. - Tous les 8 jours systématiquement. | - Dans les 24 h suivant la pose du Midline en cas de saignement. |
|  | - Procéder à la réfection du pansement dès qu’il est décollé ou souillé. |  |
| Manipulation de la ligne de perfusion | - On entend par "ligne de perfusion" les dispositifs médicaux suivants qui la compose : perfuseur, prolongateur, rampe, robinet, valve, filtre, etc. - Toute manipulation des lignes de perfusion est précédée d’une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique et se fait en désinfectant les connexions avec des compresses stériles imprégnées d’alcool à 70 % : saisir, frictionner et laisser sécher (contact 15 secondes minimum). - Pour le Midline sans prolongateur toute déconnexion au niveau de l’embase du cathéter avec une ligne de perfusion nécessite le changement du cathéter. - La ligne de perfusion principale (ne contenant pas de lipides, de sang ou de dérivés sanguins) ne doit pas être changée avant 4 jours sans excéder 7 jours. - Les tubulures des lignes secondaires sont remplacées entre 2 produits différents. En cas de perfusion discontinue d’un même produit, la tubulure est changée immédiatement après chaque poche. - Il est recommandé de remplacer les tubulures utilisées après chaque administration de produits sanguins labiles, dans les 24 heures suivant l’administration d’émulsions lipidiques. - Changer les bouchons obturateurs à usage unique après chaque utilisation. - Désinfecter les embouts et les robinets à l’aide d’une compresse stérile imprégnée d’alcool à 70 %. - Pour éviter l’usage des bouchons obturateurs, il est possible d’utiliser les valves bidirectionnelles sous réserve de maîtriser leurs indications et manipulations. https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/05/Affiche-valves-bi-directionnelles-sans-logo-URPS-VD.pdf - Effectuer un rinçage pulsé (manœuvre exercée à l’aide d’une seringue d’un calibre égal ou supérieur à 10 ml remplie d’un volume minimum de 10 ml de solution de chlorure de sodium injectable stérile à 0,9 % ou, en cas d’incompatibilité, de glucose à 5 %, par poussées successives) après chaque injection/perfusion médicamenteuse, avant et après l’utilisation du dispositif en discontinu. Après un prélèvement sanguin ou perfusion d’alimentation parentérale, effectuer le rinçage pulsé avec 20 ml si possible. - Calcul du débit en gouttes par minute : réglage du débit, sachant que 1 ml = 20 gouttes. |  |

| Prélèvement sanguin | - Porter des gants non stériles après avoir effectué une friction hydro-alcoolique des mains. - Se munir d’une compresse imprégnée d’alcool à 70 %. - Prélever une purge de 5 ml à 10 ml, l’éliminer. Pas de purge si réalisation d’hémocultures. - Réaliser le prélèvement. - Réaliser immédiatement après le prélèvement un rinçage pulsé par poussées successives avec 20 ml de sérum physiologique (sauf contre-indication). |
| --- | --- |
| Modalités de retrait du cathéter Midline | - Procéder au retrait sans délai en cas de complications locales ou suspicion d’infection. - Par l’infirmière sur prescription médicale. - Installer le résident en décubitus dorsal. - Lors du retrait d’un Midline avec prolongateur, porter un masque de soins ainsi que pour le résident si mise en culture du KT. - Réaliser une friction hydro-alcoolique et mettre des gants. - Retirer doucement le cathéter et désinfecter le point de ponction à l’aide d’une compresse stérile imprégnée d’antiseptique alcoolique. - Effectuer une légère compression jusqu’à arrêt du saignement puis appliquer un pansement stérile absorbant. - Vérifier l’intégralité du cathéter et noter sa longueur dans le dossier de soins et le carnet de suivi. |
| Surveillance | - Réaliser une surveillance clinique quotidienne de l’état du résident et du point d’insertion et de la tolérance et la tracer. - Évaluer chaque jour la pertinence du maintien du cathéter. |
| Traçabilité dans le carnet de suivi et le dossier résident | - Assurer les transmissions écrites et orales. - Assurer la traçabilité du dispositif jusqu’à son retrait. - Noter le soin dans le dossier de soins : - site de pose, - repère gradué pour la longueur, - DM installés (robinet, rampe, valve, …) sans oublier de préciser Midline - nom de l’opérateur, - noter au moins quotidiennement les éléments de surveillance des complications du cathéter. |

| Réfection du pansement |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Midline avec prolongateur intégré | Midline sans prolongateur intégré |
|  | - Protéger temporairement le pansement avec un matériau imperméable lors de la douche ou d’une exposition à l’eau. - Mettre un pansement stérile transparent semi-perméable pour assurer la surveillance du point de ponction. - Toute réfection du pansement inclut le changement du fixateur. |  |
| Déroulement du soin | Prévenir le résident du soin et l’installer confortablement. |  |
| Tenue | Masque chirurgical pour le soignant et pour le résident. Cheveux courts ou attachés ou port d’une coiffe. |  |
|  | Tenue professionnelle propre ou à défaut une surblouse à UU. Port de gants. |  |
| Préparation du matériel | - Guéridon de soins désinfecté avec un détergent désinfectant - Produit hydro-alcoolique (PHA) pour la désinfection des mains - Savon doux et antiseptique alcoolique - Champ stérile - Compresses stériles - Pansement stérile transparent semi-perméable - Sac à déchets d’activité de soins (DAS) |  |
|  | - Dispositif de fixation* - 1 paire de gants à usage unique non stériles pour le retrait du pansement et l’ablation du stabilisateur (attention à ne pas contaminer le point de ponction). - 1 paire de gants stériles pour l’antisepsie cutanée, la mise en place du nouveau stabilisateur et pour la mise en place du pansement. | - Bandelettes adhésives stériles. - 2 paires de gants à usage unique non stériles pour le retrait du pansement et l’antisepsie cutanée. |
| Déroulement du pansement | - Installer le résident en décubitus dorsal avec le bras en abduction. - Mesurer la longueur extériorisée du cathéter (nombre de repères gradués). - Préparer le matériel sur un champ stérile. - Réaliser une friction hydro-alcoolique et mettre des gants non stériles. - Retirer le pansement transparent par étirement, puis enlever le dispositif de fixation adhésif. - Retirer les gants. - Réaliser une friction hydro-alcoolique. |  |

| Déroulement du pansement | - Mettre des gants stériles. | - Mettre une autre paire de gants non stériles. |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Désinfecter la peau en appliquant la méthode sans contact des doigts avec la peau. |
|  | - Si souillure visible de la peau, nettoyer avec un savon doux, rincer et sécher. - Réaliser l’antisepsie cutanée en appliquant l’antiseptique alcoolique et le laisser sécher spontanément. |  |
|  | - Loger l’embase du Midline dans le dispositif de fixation, orienter les flèches vers le point d’insertion avant de le fixer sur la peau. - Retirer le film de protection du pansement et appliquer le pansement stérile transparent semi-perméable sans l’étirer en recouvrant le point de ponction ainsi que le dispositif de fixation. |  |
|  | - Retirer les gants. - Faire une désinfection des mains avec un produit hydro-alcoolique. |  |
|  | - Fixer le prolongateur du Midline et la ligne de perfusion. | - Fixer la ligne de perfusion. |
|  | - Réinstaller le résident. - Fermer le sac de déchets dans la chambre avant d’en sortir. |  |

*Fixation du Midline :

Le Midline doit être fixé à la peau du résident afin d’éviter toute mobilisation accidentelle.

Par analogie avec le PICC, le Midline est principalement fixé à l’aide d’un système de fixation adhésif sans suture (ou « stabilisateur »). Il peut être également fixé par points de suture.

Ces systèmes de fixations sont proposés sous différentes marques, formes et références.

Il est important d’évaluer la compatibilité de ce dispositif (forme de la loge destinée à accueillir l’embase du cathéter) avec le cathéter utilisé.

6. Pour en savoir plus

- SF2H. Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés. Hygiènes 2019; XXVII(HS): 1-88. [Lien]

- OMEDIT. MID Line/PICC Line : différences entre cathéters émergeant au-dessus du pli du coude du résident. Février 2019, 2 pages. [Lien]

- SF2H. Actualisation des précautions standard. Etablissements de santé, établissements médico-sociaux, soins de ville. Hygiènes 2017; XXV(HS): 1-64. [Lien]

- SF2H. Antisepsie de la peau saine avant un geste invasif chez l’adulte. Recommandations pour la pratique clinique. Hygiènes 2016; XXIV(2): 1-87. [Lien]

- SF2H. Bonnes pratiques et gestion des risques associés au PICC. Hygiènes 2013; XXI(6): 1-120. [Lien]

- OMEDIT Centre. Bonnes Pratiques de perfusion : module "Bon Usage du perfuseur par gravité". 2013. [Lien]

- Ministère de la santé, GERES, INRS. Guide du matériel de sécurité. 2010: 1-84. [Lien]

- Ministère de la santé, HCSP, SF2H. Surveiller et prévenir les infections associées aux soins. Hygiènes 2010; XVIII(4): 1-175. [Lien]

- Ministère de la santé et de la protection sociale. Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code (actes professionnels et profession d’infirmier). Journal officiel 08/08/2004; 183: 14150. [Lien]

- Ministère des affaires sociales et de la santé. Arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants. Journal officiel 31/08/2003; 202: 147-199. [Lien]

- CPias Occitanie. Film Trucs & Astuces PICCMID. Février 2022. [Lien]

- CPias Occitanie. Focus sur les Midline. Novembre 2019. [Lien]

- CPias Occitanie. Les valves bi-directionnelles. Avril 2019. [Lien]